УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района Курской области

от 23.03.2015 № 148

(в редакции решения Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района Курской области

от 26.09.2017 № 76,

решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области

от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РУСАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1	Общие сведения о муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области	5

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	5

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	7

1.3	Природные условия и ресурсы	9

2	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	19

2.1	Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	22

2.2	Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	23

2.3	Экономическая база муниципального образования	25

2.4	Население	30

2.5	Жилищный фонд	42

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	46

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	48

2.7.1	Внешний транспорт	48

2.8	Инженерное оборудование территории	50

2.8.1	Водоснабжение	51

2.8.2	Водоотведение	54

2.8.3	Теплоснабжение	56

2.8.4	Газоснабжение	57

2.8.5	Электроснабжение	57

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	59

2.9	Инженерная подготовка территории	60

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	60

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	61

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	65

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	67

2.13.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	67

2.13.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования	69

2.13.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	73

2.13.4	Санитарно-защитные зоны	78

2.13.5	Особо охраняемые природные территории	82

2.14	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территории	83

4	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Курской области планируемые для размещения объекты федерального значения и объекты регионального значения	84

5	Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования	85

(«Содержание» в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области (далее – Генеральный план) разработан с учетом требований статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривает изменение функционального зонирования территории, необходимого для реализации инвестиционных проектов, развития среднего и малого предпринимательства.

Генеральный план разработан на расчетный срок – до 2034 года.

При разработке Генерального плана учтены:

документы территориального планирования регионального и федерального уровня, муниципальные программы муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области;

результаты мониторинга современного использования земельных участков на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области;

документация по планировке территории;

статистические данные;

ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Генеральный план позволит реализовать основные цели развития муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, которыми являются:

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области;

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области;

сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

Генеральный план выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям. Материалы Генерального плана представляют собой комплект, состоящий из диска с его электронным видом и на бумажном носителе.

Состав проектных материалов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положение о территориальном планировании»:

1. Перечень мероприятий по территориальному планированию в целях размещения объектов местного значения.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения.

Материалы положения о территориальном планировании в виде карт:

Карта функциональных зон;

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий.

3. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Курской области планируемые для размещения объекты федерального значения и объекты регионального значения.

4. Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт:

Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

Карта современного использования территории;

Карта использования территории с отображением зон с особыми условиями использования территорий;

Схема пересечения лесничеств.

Том 3 «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

(раздел «Введение» изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РУСАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование раздела 1 в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Русановский сельсовет Фатежского района Курской области входит в состав Фатежского муниципального района Курской области со статусом сельсовета (в соответствии с Законом Курской области от 14 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области). Русановский сельсовет расположен в центральной части Фатежского района Курской области. Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Русановского сельсовета Фатежского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Русановского сельсовета (Приложения №1 Устава). Общая площадь земель в границах Русановского сельсовета составляет 12900,63 га. Русановский сельсовет Фатежского района Курской области - это 20 объединенных общей территорией сельских населенных пункта – д.Басовка, д.1-я Чаплыгина, д.Борец, с.Гаево, д.Голубовка, д.Гуровка, х.Заречье, д.Курашовка, д.Макаровка, д.Макеевка, с.Нижний Реут, д.Новые дворы, х.Плота, д.Полеховка, д.Портина, д.Путчино, д.Русановка, с.Сухочевка, д.Тихоновка, д.Чибисовка. Численность населения на 01.01.2017 г. составила 2748 человек. Административным центром Русановского сельсовета Фатежского района является д. Басовка.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Анализ существующего административно-территориального устройства сельсовета показывает, что оно не противоречит требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на 2017г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Удаленность(км) |  |  | Число дворов | общее число жителей, человек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного цента |  | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д.Басовка | 1 |  | Центр МО | 52 | 165 |
| 2 | д.Борец | 2 |  | 1 | 18 | 65 |
| 3 | с.Гаево | 10 |  | 9 | 42 | 100 |
| 4 | д.Голубовка | 4 |  | 3 | 20 | 69 |
| 5 | д.Гуровка | 5 |  | 3 | 40 | 106 |
| 6 | х.Заречье | 5 |  | 4 | 18 | 45 |
| 7 | д.Курашовка | 6 |  | 5 | 1 | 1 |
| 8 | д.Макаровка | 1 |  | 3 | 49 | 118 |
| 9 | д.Макеевка | 8 |  | 7 | 1 | 3 |
| 10 | д.Новые Дворы | 1 |  | 3 | 48 | 118 |
| 11 | с.Нижний Реут | 15 |  | 14 | 69 | 575 |
| 12 | д.Полеховка | 2 |  | 1 | 22 | 342 |
| 13 | д.Портина | 8 |  | 7 | 8 | 21 |
| 14 | х.Плота | 15 |  | 14 | 7 | 13 |
| 15 | д.Путчино | 16 |  | 15 | 54 | 110 |
| 16 | д.Русановка | 2 |  | 3 | 145 | 452 |
| 17 | с.Сухочево | 6 |  | 5 | 50 | 105 |
| 18 | д.Тихоновка | 2 | 1 |  | 43 | 128 |
| 19 | д.1-я Чаплыгино | 1 | 1 |  | 67 | 162 |
| 20 | д.Чибисовка | 3 | 12 |  | 21 | 50 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 775 | 2748 |

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

С областным центром муниципальное образование связывает сеть дорог регионального, межмуниципального и местного значения по территории всего сельсовета.

Регионального значения – 38К-038 Фатеж - Дмитриев;

Межмуницапального значения – 38Н-255 «Крым»-Чибисовка, 38Н-210 «Крым»-Зыковка – Малое Анненково – «Фатеж – Золотухино», 38Н-670 «Фатеж - Дмитриев»-Басовка, 38Н-675 «Фатеж - Дмитриев»-Нижний Реут - Путчино ,так же сеть дорог местного значения по территории всего сельсовета.

Муниципальное образование газифицировано на 89,7%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

1.2. Административное устройство муниципального образования.

Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы Русановского сельсовета установлены Законом Курской области от 1 декабря 2004 года № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» и Уставом муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, принятым решением Собрания депутатов Русановского сельсовета Фатежского района Курской области от 22.11.2010 № 14. Административным центром сельсовета является д. Басовка. В состав муниципального образования входит 20 населенных пунктов. Общая площадь земель в границах Русановского сельсовета составляет 12900,63 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Границы муниципального образования.

Рис. Границы муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района

Курской области

(рисунок изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Описание границ муниципального образования.

Муниципальное образование (МО) «Русановский сельсовет» с северной стороны граничит с муниципальным образованием «Верхнелюбажский сельсовет», с северо-восточной стороны с муниципальным образованием «Банинский сельсовет», с восточной стороны с муниципальным образованием «Миленинский сельсовет» и муниципальным образованием г. Фатеж, с юго - восточной стороны с муниципальным образованием «Миленинский сельсовет», с южной стороны с муниципальным образованием «Верхнехотемльский сельсовет», с юго-западной стороны с муниципальным образованием «Солдатский сельсовет», с западной и северо-западной стороны с Железногорским районом Курской области.

1.3. Природные условия и ресурсы.

Климатическая характеристика.

Русановский сельсовет расположен в пределах умеренно-континентального климата, который характеризуется жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Самым холодным месяцем года является январь, средняя месячная температура которого составляет -9,0ºС. Наиболее тёплый месяц  июль со среднемесячной температурой +19,4С. Среднегодовая температура воздуха +5,3°C. Максимальные показатели значений температур следующие: январь -35 ºС, июль +40 ºС.

Среднегодовое количество осадков – 533 мм, большая часть которых выпадает с апреля по сентябрь. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается с конца ноября, средняя дата схода – начало апреля. Снежный покров достигает 30 см, промерзание грунта 63 см. Число дней со снежным покровом – 130-145. Высота снежного покрова в среднем – 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см.

В муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области» преобладают западные, северо-западные, юго-восточные ветры. Средняя скорость ветра колеблется от 3,9 до 5,1 м/с. Летом наблюдаются наименьшие среднемесячные скорости ветра (до 4 м/с) с преобладанием западные и северо-западного направления (табл., рис.).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек, hфл = 10 м)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,5 |

Рис. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства поселок расположен в строительно-климатической зоне IIВ (СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими, условиями может отмечаться летом и зимой.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

Из водных объектов, входящих в Государственный водный реестр, по территории Русановского сельсовета Фатежского района протекает река Усожа, ее левые притоки - река Руда, река Верхний Хотемль, река Реут, река Путчинка, река Березовка, река Красавка и река Желень, входящие в гидрографическую сеть бассейна реки Днепр (Усожа-Свапа-Сейм-Десна-Днепр).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(абзацы 2 - 9 исключены в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Пойма используется в сельском хозяйстве как основной сенокосный фонд сельскохозяйственных угодий.

Питание рек и ручьев происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и периодически за счет поверхностных.

(абзацы 12 - 14 исключены в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Основным источником питания рек является поступление воды от таяния снегов, этим обусловливается значительная высота весеннего половодья. Подъем уровня на реках начинается во второй половине марта.

Значительная часть мелких рек и ручьев летом пересыхают, а зимой замерзают. Соответственно, отбор воды из них невозможен без предварительного регулирования стока путем создания прудов и водоемов.

В процессе обследования водозаборов отмечаются нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья не эксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

Почвы.

В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средние и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы.

Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру.

Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов. Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60–80 баллов), однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обусловливает острожное их использование, особенно для пропавших культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

Почвы с низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах сельсовета небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз, органических удобрений и в ряде случаев осушение.

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склонные участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев, оврагов. Эрозионные процессы развития здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

В соответствии с природно-климатическими и почвенными условиями пашня используется для выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур. Естественные кормовые угодья используются для выпаса скота, заготовок сена, сенажа и силоса.

Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия для строительного освоения на большей части территории сельсовета благоприятные, грунтовые воды залегают на глубине 5-6 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах 0-5 м.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое и техническое осуществляется из подземных источников. В пределах сельсовета имеются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1. Воды современных аллювиальных отложений – используются шахтными колодцами сельских поселений, дебит около 0,1 л/сек. Горизонт не защищен с поверхности. Использование этих вод рекомендовано для технических нужд.

2. Воды палеогенового горизонта, заключенные в мелких песках, обладают низкой водоотдачей. Для водоснабжения горизонт может быть рекомендован только для использования шахтными колодцами.

3. Сеноман-нижнемеловой водоносный горизонт распространен повсеместно. Кровля его от 100 до 150 м. Средняя мощность горизонта 30-40 м. Величина напора достигает 60-80 м. Удельные дебиты от 0,1 до 3,3 л/сек, достигая иногда 8,2 л/сек, дебиты одиночных скважин в среднем 10-15 л/сек. Возможная производительность групповых водозаборов 200-500 л/сек.

4. Юрско-девонский водоносный горизонт вскрывается на глубине 200 и более метров. Дебиты скважин могут достигать до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов не целесообразно ввиду очень глубокого задевания горизонта.

Для централизованного водоснабжения в сельсовете рекомендуются использование водоносных горизонтов как верхнемелового, так и сеноман-нижнемелового. Для крупного водопотребления рекомендуется их совместное использование, где возможен водоотбор до 1000 л/сек.

Воды всех горизонтов в целом удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Растительный мир.

По ботанико-географическому районированию территория муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области относится к подзоне типичной лесостепи, для которой характерно чередование лесной растительности со степной (травянистой).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Флора муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области» насчитывает около 1500 видов высших растений. Преобладающими группами растений являются многолетние и однолетние травы. Культивируемые пищевые растения включают 116 видов флоры области, технические и дубильные – 68, эфиромасличные – 26, лекарственные – 313, сорные – 128, ядовитые – 44.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

В настоящее время естественная лесная растительность сохранилась отдельными небольшими участками, приуроченными в основном к балкам, и маленькими участками, приуроченными к заболоченным поймам рек и ручьев. Из искусственных лесных насаждений имеются лесополосы.

Лесные участки представлены в основном лиственными породами: дуб, липа, клен, береза, груша, ясень, тополь, осина; из кустарников распространены: лещина, крушина, терн, шиповник. Естественная лугово-степная растительность сохранилась лишь в балках и поймах.

Растительный покров кормовых угодий, расположенных на надпойменных террасах и пологих склонах водоразделов, представлен разнотравно-злаковыми группировками. Злаки в травостое составляют 20-30%, из них преобладают мятлик узколистный, полевица тонкая. Бобовые представлены клевером белым, люцерной желтой, лядвенцем рогатым. В травостое этих угодий доминирует разнотравье. Часто встречается спорыш, полынок, подорожник средний, подорожник плацентовидный, цикорий обыкновенный, тысячелистник обыкновенный. В небольших количествах встречается крапива двудомная, лопух большой,

Растительность в процессе почвообразования, как лесная, так и степная, травянистая и луговая при сочетании с другими факторами, накладывает специфический отпечаток на формирование почвенного покрова: под лиственными  лесами сформировались почвы серого лесного типа, под степной растительностью шло формирование черноземных почв, влаголюбивая луговая растительность способствовала развитию пойменных почв.

По лесорастительным условиям территория района относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово-ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными берёзово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород, границы их изрезаны сельскохозяйственными угодьями, по многочисленным опушкам богатый травяной покров. Леса в основном сухие, с высокой степенью санитарно-гигиенической ценности. Для вторичных берёзовых и осиновых лесов в северной части характерна примесь сосны и дуба, в подлеске, как правило, лощина, местами – можжевельник, в травяном покрове преобладают осока волосистая. Коренные леса дубово-осиновые, сосновые и дубовые представлены  небольшими массивами.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной.

Из животных, распространённых на территории района, характерны типичные представители средней полосы. Наиболее богата фауна в лесах междуречий. Здесь встречаются кабан, лось, лиса, белка; из птиц наиболее распространены куропатки,  много различных мелких птиц, особенно воробьиных.

Природные условия издавна благоприятствовали развитию сельского хозяйства, которое до настоящего времени является ведущей отраслью экономики.

Геологическая характеристика.

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300-370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

1. Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2-1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4-1,8м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5-1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

2. Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием надпойменных террас Псела и его притоков. Представлены преимущественно мелкими песками, пылеватыми супесями. Мощность от 2-5 до 10 м.

3. Верхнесреднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15-25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2-5 м. обладают просадочностью 1 типа, нижняя часть толщи непросадочная.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение.

4. Песчано-глинистые отложения палеоген-неогена мощностью 17-25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м., на поймах 7-15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м, на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.

Лесные ресурсы.

Русановский сельсовет расположен в лесостепной зоне Европейской степной области. Сельсовет относится к лесодефицитным районам Фатежского района Курской области. Земли лесного фонда составляют – 393,10 га.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Леса расположены по территории сельсовета неравномерно. Основная часть наиболее крупных лесных массивов сосредоточена на северо-восточной части. Остальные леса представлены преимущественно мелкими по площади отдельными урочищами, далеко разбросанными друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек.

Леса сельсовета служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. В связи с этим, получение древесины в районе имеет второстепенное значение.

Леса муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области относятся к участку Золотухинского лесничества.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь. Лесной фонд на территории сельсовета представлен крайне небольшими участками лесных насаждений. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

(таблица 4 исключена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Рельеф.

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области расположено на северо-западе Курской области в средних широтах умеренного пояса, в центре Восточно-Европейской равнины и входит в состав Черноземного центра. Такое географическое положение обуславливает умеренно-континентальный тип климата, приподнятый, расчлененный характер поверхности, сочетание черноземов с серыми лесными почвами, степной растительности с лесной, степных видов животных с лесными.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области представляет собой пологоволнистую эрозионную равнину, с небольшими зонами аллювиально-водноледниковой аккумуляции вдоль речных долин. В зависимости от степени расчленённости, литологического состава четвертичных и коренных пород выделено восемь типов ландшафтов.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет сложные инженерно-геологические условия для строительства. В целом по муниципальному образованию «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области условия для крупного строительства можно оценить как среднее. Основные осложняющие аспекты территории являются: чередование в коренных породах слоёв закарствованных известняков и водоупорных глин, вертикальный дренаж подземных вод, интенсивная склоновая эрозия. При новом строительстве необходимо сохранять существующие лесные массивы и проводить противоэрозионные мероприятия.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Минерально-сырьевые ресурсы

По состоянию на 09.09.2024 согласно Государственному реестру участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренному статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», в границах Русановского сельсовета Фатежского района Курской области зарегистрированы следующие лицензии на пользование недрами (подземные воды с водоотбором не более 500 кубических метров в сутки):

КРС 90266 ВЭ, выданная ООО «Курсксельпром» и зарегистрированная 08.11.2018, с целевым назначением — добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой населения д. Чибисовка. Участок недр местного значения расположен в 0,2 км южнее д. Чибисовка Русановского сельсовета Фатежского района Курской области.

Географические координаты водозаборных скважин:

скв. №6066: С.Ш. 52°04'18,5" В.Д. 35°49'04,4";

скв. №8091: С.Ш. 52°04'17,3" В.Д. 35°49'03,8";

скв. №4566: С.Ш. 52°03'54,9" В.Д. 35°49'09,9";

скв. №8916: С.Ш. 52°03'53,6" В.Д. 35°49'17,0";

КРС 90328 ВЭ, выданная ООО «Экорт» и зарегистрированная 30.03.2020, с целевым назначением - добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения предприятия по производству мясокостной муки. Участок недр местного значения расположен в Курской области, Фатежском районе, с. Сухочево, д. 123.

Географические координаты водозаборных скважин:

скв. №35576: С.Ш. 52°06'33,8" В.Д. 35°46'14,8";

скв. №35745: С.Ш. 52°06'39,3" В.Д. 35°46'06,1";

КРС 011149 ВЭ, выданная ООО «Газонефтепродукт сеть» и зарегистрированная 21.12.2022, с целевым назначением — разведка и добыча подземных вод для технического водоснабжения (АЗС №124). Участок недр местного значения расположен по адресу: Курская область, Фатежский район, Русановский сельсовет, у дороги М-2 "Крым" 477 км + 780 м

Географические координаты водозаборной скважины: скв. б/н: С.Ш. 52°06'21,087" В.Д. 35°50'36,084".

(подраздел «Минерально-сырьевые ресурсы» изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Инженерно-строительная характеристика.

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 20º и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Русановский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

(подраздел «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

(наименование раздела 2 изложено в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Русановского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Русановского сельсовета: инерционный и стабилизационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2019 г. составит 2497 человек, а к 2034 г. число жителей сельсовета составит 1872 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета, что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Стабилизационный вариант социально-экономического развития – это постепенное улучшение экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2019 г. 2720, а к 2034 г. число жителей сельсовета составит 2640 человек. Оптимистичный (стабилизационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из стабилизационного сценария развития.

Стабилизационный вариант развития Русановского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 года № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

(абзацы 9 - 10 в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года;

(абзац добавлен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Фатежский район» Курской области.

Стабилизационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации стабилизационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Стабилизационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Стратегию социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

2.1. Перечень нормативных правовых актов Курской области, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

2. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года».

3. Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».

4. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

5. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

6. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

7. Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

8. Постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

9. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

10. Постановление Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области».

11. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

12. Постановление Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

13. Постановление Администрации Курской области от 20.07.2020 № 731-па «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области».

14. Постановление Администрации Курской области от 14.12.2020 № 1292-па «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области».

15. Постановление Администрации Курской области от 30.12.2021 № 1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

16. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.07.2022 № 105 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Курской области».

(подраздел 2.1 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.2. Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования.

Планировочная структура Русановского сельсовета сложилась исторически вдоль речных планировочных осей, таких как река Усожа и ее притоки. В состав сельсовета входят 20 населенных пунктов, связанных между собой автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Каркас поселения исторически формировался вдоль природно-ландшафтных осей. Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

По своим масштабам и сложности система расселения Русановского сельсовета относится к нижнему уровню и является составной частью системы расселения Фатежского района. Деревня Басовка выполняет административно-управленческие функции, также оказывает населению услуги в сфере образования, здравоохранения, культурно досуговой и розничной торговли. Так же учреждения облуживания населения расположены и в других населенных пунктах сельсовета. Все населенные пункты сельсовета относятся к сельскому типу, большинство экономически активного населения сельсовета занято в сельском хозяйстве.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном дерево и кирпич.

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области по целевому использованию территорий (согласно информации, полученной с Карты функциональных зон) представлены в таблице.

Таблица. Баланс земель по состоянию на 1 ноября 2024 года

| Функциональные зоны | Площадь, га |
| --- | --- |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 725,76 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 9,25 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | 10917,12 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 8940,52 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 516,20 |
| Зона природно-ландшафтной территории | 1422,49 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 28,42 |
| Иная зона сельскохозяйственного назначения | 9,49 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 347,05 |
| Контура лесных участков в картографических материалах соответствуют сведениям по Золотухинскому лесничеству, внесенным в ЕГРН с реестровым номером 46:00-15.6 | 393,10 |
| Зона акваторий (водный фонд) | 95,78 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 81,73 |
| Зона улично-дорожной сети | 49,23 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 12,15 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 254,25 |
| Зона кладбищ | 1,48 |
| Производственная зона I - V класса опасности объекта | 95,46 |
| ВСЕГО | 12900,63 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области составляет 12900,63 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 10917,12 га (84,5 %).

(подраздел «Баланс земель» изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.3. Экономическая база муниципального образования.

Русановский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию.

Ниже в таблице представлены показатели эффективности основных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования.

Таблица 11. Объем производимой продукции предприятиями Муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области»

| № п/п | Предприятие | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Курск-Агро» | Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, с. Ржава |
| 2. | ООО «Колос» | Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, д. Басовка |
| 3. | ИП Погосян мельница | Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, д. Новые Дворы |
| 4. | ИП Хадинская «Город мастеров» | Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, д. Новые Дворы |
| 5. | ИП «Возрождение» Зубков А.М. | Муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, д. Русановка |

(таблица 11 изложена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Проектные предложения.

Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства яблок. Производство овощей сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция крестьянских (фермерских) хозяйств возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье крупного рогатого скота (далее – КРС) молочного и мясного направления. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, а молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов. Однако уже сегодня необходимы меры по повышению надоев на 1 корову.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Развитие промышленности.

В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Фатежского района, как и в Русановском сельсовете. Учитывая состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Определяющей сферой экономики Русановского сельсовета на период планирования (до 2034 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих предприятий.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов Российской Федерации.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Генеральным планом на первую очередь предлагается:

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий производственных объектов и увеличение площади целевого использования сельскохозяйственных угодий;

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Русановском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица. Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства.

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. | Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - оказание консультационной помощи через «горячую линию»; - организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования. | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: 1. содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; 2. пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; 3. Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете - социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» администрации Русановского сельсовета предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.4. Население.

(абзацы 1 - 2 исключены в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(рисунок исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Русановский сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Фатежского района, характеризуется небольшим приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Русановского сельсовета.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке.

Рис. Динамика важнейших демографических показателей Российской Федерации в динамике до 2020 года (по оценке ЦМАКП).

(наименование рисунка в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2019 года).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(абзацы 2 - 8 исключены в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Русановском сельсовете, составляет 2748 человека или 8,46 % жителей Фатежского района. Средний состав семьи – 2,5 человека.

Численность населения приведена ниже в таблице.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Общее число жителей, человек. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Басовка | 165 |
| 2 | д.Борец | 65 |
| 3 | с.Гаево | 100 |
| 4 | д.Голубовка | 69 |
| 5 | д.Гуровка | 106 |
| 7 | х.Заречье | 45 |
| 7 | д.Курашовка | 1 |
| 8 | д.Макаровка | 118 |
| 9 | д.Макеевка | 3 |
| 10 | д.Новые Дворы | 118 |
| 11 | с.Нижний Реут | 575 |
| 12 | д.Полеховка | 342 |
| 13 | д.Портина | 21 |
| 14 | х.Плота | 13 |
| 15 | д.Путчино | 110 |
| 16 | д.Русановка | 452 |
| 17 | с.Сухочево | 105 |
| 18 | д.Тихоновка | 128 |
| 19 | д.1-я Чаплыгино | 162 |
| 20 | д.Чибисовка | 50 |
|  | ВСЕГО | 2748 |

На момент проектирования демографическая ситуация в Русановском сельсовете, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2013 по 2017 годы колебался от 21,3 до 10,4 % и в среднем составил 17,3 %. Однако величина данного показателя по-прежнему существенно выше среднего значения общего коэффициента смертности по Курской области, который за тот же период составил 10,1-11,1%. Это объясняется более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

Тенденции последних лет свидетельствуют об улучшении демографических показателей, что проявляется в росте рождаемости и снижении смертности. Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Таким образом, сложившийся в поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Возрастная структура населения Русановского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 1,8 раз (на начало 2017года).

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) в населенных пунктах в 2017 году составил 230, что превышает данный показатель по Курской области.

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

Малочисленность групп населения моложе трудоспособного возраста может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

В период первой очереди реализации проекта прогнозируется ухудшение показателей естественного движения населения, что будет связано с вхождением в детородный возраст людей, рожденных в конце 80-х начале 90-х годов. Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом. В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет (с 2008 года) в сельсовете наблюдался незначительный миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр и г. Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. Однако расположенность в непосредственной близости с районным центром является положительным фактором для миграции населения из отдаленных муниципальных образований Фатежского района в Русановский сельсовет.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Русановском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

Проектные предложения (Прогноз численности населения).

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Русановском сельсовете - падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2034 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2019 год (первая очередь генерального плана) и 2034 год (расчетный срок).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Стабилизационный» сценарий основан на стабилизации численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2034 года.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

- среднее количество родившихся, в 2011 -2013 году  = 42,3 чел.

N -численность населения, в 2017 год –2748 чел. ( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кp = 42/2748х1000 = 0,0153 х1000=15,3

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

- количество умерших, в 2011-2017 году =39,3 чел.

N  - численность населения, в 2017 год – 2748 чел.

Таким образом:  Ксм = 39,3/2748х1000 = 14,3

3. Коэффициент естественного прироста –

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

- показатель миграции: прибыло, в 2011-2017 году (89+130+48)/3=89 чел.

N -численность населения, в 2017 год –2748 чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 89/2748х1000 = 32,4

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

- показатель миграции: выбыло, в 2011-2017 году – 144,66 чел.

N  - численность населения, в 2017 год – 2748 чел.

Квыб= 144,66/2748 Х1000=52,6

Таким образом:  Квыб = 52,6

6. Коэффициент миграции –

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = 1,0 +(-20) = -19

Численность населения через 5 лет:

Численность населения через 20 лет:

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2748 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -1,8 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,6 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 2497 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2034 году, чел. | 1872 |

(таблица в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит -9,15%. В 2019 году число жителей поселка достигнет 998 человек.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2034 г. сокращение численности населения к уровню 2017 г. составит 7,8 %, на первую очередь данный показатель составляет 2,2%.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

При инновационном сценарии число жителей  будет увеличиваться, но гораздо с большей скоростью, надежда на миграционный приток населения (все показатели улучшаем на 15 % )

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

- среднее количество родившихся, в 2011 -2013 году 42,3 +15% = 42,3+6,3 =48,6чел.

N -численность населения, в 2017 год –2748чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кp = 48,6/2748х1000 = 0,0177 х1000=17,7

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

- количество умерших, в 2011-2017 году =39,3 чел.-15%=39,3-6,0=33,5 чел.

N  - численность населения, в 2017 год – 2748 чел.

Таким образом:  Ксм = 33,5/2748х1000 = 12,2

3. Коэффициент естественного прироста –

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

- показатель миграции: прибыло, в 2011-2017 году (89+130+48)/3=89 чел. +15%=89+13,3 =102,3 чел.

N -численность населения, в 2017 год –2748 чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 102,3/2748х1000 = 37,2

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

- показатель миграции: выбыло, в 2011-2017 году – 144,7 чел.-15%=144,7-21,7=123,0

N  - численность населения, в 2017 год – 2748 чел. ( согласно паспорту МО)

Квыб= 123,0/ 2748 Х1000=44,7

6. Коэффициент миграции –

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = 5,5+(-7,5)= -2

Численность населения через 5 лет:

Численность населения через 20 лет:

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2748 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,4 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,4 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 15 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 2720 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2034 году, чел. | 2640 |

(таблица в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния. Соответственно прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -0,4%, среднегодовой миграционный отток несколько сократится и составит - 0,4%.

В итоге численность населения Русановского сельсовета при инновационном сценарии также будет снижаться, хотя и меньшими темпами, и к 2019 году составит 2720 человек, к 2034 году численности населения снизится до 2640 человек.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Русановского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5. Жилищный фонд.

Общая площадь жилых помещений в Русановском сельсовете на 01.01.2017 г. составила 2748 га. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 23,1 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы.

Таблица . Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2017 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 775 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | - |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 55,9 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 35% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 64,3% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2017 г. составляет 1,7 тыс.м2 или 3,4% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено 53% домовладений, газифицировано 38%  домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Проектные предложения.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2034 году предлагается:

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 м2 общей площади на человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- осуществить строительство нового жилья на свободных и брошенных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- подготовить документацию по переводу земель из одной категории в другую, с учетом составления карта-плана территории и координации границ населенных пунктов»;

- подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

- реконструировать муниципальную жилую застройку с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

1.	Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов в населенных пунктах Русановского сельсовета;

2.	Реконструкция муниципальной жилой застройки.

Расчет объемов нового строительства.

- Существующий жилищный фонд – 55,9 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 55,7 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на I очередь:

55900 – 200 = 55700 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на расчетный срок:

55700 – 600 = 55100 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на I очередь:

2720 х 30 = 81600 м2 общей площади

где: 2720 – численность населения на 01.01.2019 г., человек; 30 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- Объем нового жилищного строительства на I очередь:

81600 – 55700= 25900 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

2640 х 35 = 92400 м2 общей площади

где: 2640 – численность населения на 01.01.2034 г., человек; 35 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- Объем нового жилищного строительства на расчетный срок:

92400 – 55100= 37300 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2017 г. составляет 20 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 18  - Движение жилищного фонда Русановского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2017 г. | I очередь (2017-2019 г.) | 2019 -2034 г. | Всего за период с 2017 по 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2748 | 2720 | 2640 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 20,0 | 32,0 | 35,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 55900 | 81600 | 92900 | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 200 | 600 | 800 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 55700 | 55100 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 25900 | 37300 | 63200 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 81600 | 92400 | х |

(таблица в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Типология нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда.

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 65% на 01.01.2017 г.. Ведется планомерная замена изношенного жилищного фонда, на I очередь - 200 м2 или 0,4% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить постепенное переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё (хозрасчетным способом).

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 800 м2 общей площади.

Генеральным планом в первую очередь строительства.

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 25900 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 32 м2/чел.

Генералным планом на расчетный срок.

Важнейшими задачами реализации на расчетный срок жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2034 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на расчетный срок составит 37300 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 35м2/чел.

2.6. Система культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового и социального обслуживания муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения и уровня развития транспортной сети.

Образование и воспитание

Система образования предоставляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов.

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

Дошкольные образовательные организации

На территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области отсутствуют дошкольные образовательные организации.

Общеобразовательные организации

На территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области находится одна общеобразовательная организация – МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа».

Таблица. Перечень объектов системы образования муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование учреждения | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Место расположения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» | 50 | 35 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет» с. Нижний Реут, д. 62 | Бывший детский сад 1986 г. |

Объекты здравоохранения

Система здравоохранения муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области представлена двумя фельдшерско-акушерским пунктами (далее – ФАП) – ФАП в д. Басовка, ФАП в с. Нижний Реут.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

На территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области отсутствуют физкультурно-спортивные сооружения.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия, и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица. Перечень объектов культурно-досуговой деятельности муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области

| №п/п | Наименование учреждения | Количество мест (проектное) | Количество мест (фактическое) | Место расположения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУК «Русановский сельский Дом культуры» Фатежского района Курской области | 200 | 50 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет», д. Русановка д. 54 | 1965 |

Проектные предложения

На территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области по состоянию на 01.01.2024 находится 1 общеобразовательная организация проектной мощностью 50 мест.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области должно быть обеспечено дошкольными образовательными организациями на 47 мест и общеобразовательными организациями на 82 места.

Генеральным планом предлагается размещение 1 дошкольной образовательной организации на 50 мест и 1 общеобразовательной организации проектной мощностью 50 мест.

(подраздел 2.6 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.7. Транспортная инфраструктура муниципального образования

2.7.1. Внешний транспорт.

Через территорию Русановского сельсовета проходит автодорога федерального значения Е105 М2 «Крым», автодорога регионального значения 38 ОП РЗ 38К-038 Фатеж – Дмитриев. Так же по территории сельсовета проходят автодороги межмуниципального значения 38 ОП МЗ 38Н-255 – «Крым» - Чибисовка, 38 ОП МЗ 38Н- 670 – «Фатеж – Дмитриев» - Басовка, 38 ОП МЗ 38Н- 675 – «Фатеж – Дмитриев» - Нижний Реут - Путчино, и автодорога 38 ОП МЗ 38Н-210 – «Крым» - Зыковка – Малое Анненково – «Фатеж – Золотухино».

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов (ЧПП, ПОГА-1).

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям населенных пунктов, с выходом на магистральные улицы. В основном на магистральных улицах предусмотрены устройства «карманов», для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Таким образом, потенциал развития транспорта в значительной степени реализован. Необходимо дальнейшее совершенствование транспортной сети, улучшение качества дорог, обновление подвижного состава транспорта.

Таблица  - Транспортное обеспечение Русановского сельсовета

| Наименование | Единицы измерения км / % |
| --- | --- |
| Протяженность муниципальных дорог | 36,6 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 8,2/22,4% |
| Протяженность дорог федерального значения | 5,2 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 5,2 /100% |
| Протяженность дорог регионального значения | 6,9 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 6,9 /100% |
| Протяженность дорог межмуниципального значения | 17,9 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 17,9/100% |

Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей и повлечет потребность в коренном качественном преобразовании транспортной инфраструктуры сельской территории. Полноценная жизнь в пригороде и реализация трудового потенциала в городе возможна лишь при дальнейшем улучшении работы общественного транспорта или наличии личного автомобиля. И в том и в другом случае необходимо совершенствование транспортной инфраструктуры, предполагающее реконструкцию существующих автодорог, связывающих поселения Русановского сельсовета и строительство новых трасс, расширяющих транспортную сеть и улучшающих транспортную доступность, повышающих связность территории муниципального образования.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура сельсовета развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Проектируемые автодороги регионального значения и межмуниципальные автодороги обеспечивают транспортную связь с другими районами Курской области.

Система улично-дорожной сети местного значения обеспечивает непосредственный подъезд к проектируемым жилым микрорайонам. При проектировании учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети.

Для обеспечения доступности населенных пунктов и круглогодичной связи необходима замена покрытия автодорог для лучшего сообщения между собой всех населенных пунктов Русановского сельсовета.

В перспективе развития сельсовета необходимо улучшение качества существующих дорог и строительство новых дорог, а также улиц внутри населенных пунктов.

(таблица исключена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Ширина полосы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса принимается согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц – 3,5-4,0 м;

- для жилых улиц местного значения – 3,0 м.

2.8. Инженерное оборудование территории.

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития проектируемой территории, ее привлекательности для инвестиций.

Основными стратегическими задачами развития инженерных систем сельских поселений Фатежского сельсовета должны стать:

•	100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

•	оборудование населенных пунктов системой канализации, устройство очистных сооружений, обеспечение 100% очистки сточных вод до нормативных требований;

•	надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

•	повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

•	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

•	обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем.

2.8.1. Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-5м3/час  с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки. Водоснабжение также осуществляется из  колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах.

Система хозяйственного питьевого водоснабжения объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100 – 150 мм, давление 1-4кг/см2 , производительность 30 - 85 м3 /час.

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Распределение объектов водоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин шт. | Протяженность сетей, км. | Кол-во водонапорных башен. шт. | Кол-во водоразборных колонок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сухочево | 1 | 2746 м. | 1 | 0 |
|  | с. Гаево | 1 | 3000 м. | 1 | 0 |
|  | д Русановка | 1 | 1500 м. | 1 | 0 |
|  | д. Русановка | 1 | 7500 м. | 1 | 0 |
|  | д. Новые Дворы | 1 | 3200 м. | 1 | 0 |
|  | д. Басовка | 1 | 5200 м. | 1 | 0 |
|  | д. Голубовка | 1 | 1000 м. | 1 | 0 |
|  | д. Чибисовка | 1 | 600 м. | 1 | 0 |
|  | с. Нижний Реут | 1 | 3100 м. | 1 | 0 |
|  | с. Нижний Реут | 1 | 2300 м. | 1 | 0 |
|  | д. 1-я Чаплыгина |  | 900 м. |  | 0 |
|  | Итого: | 10 | 34046 | 10 | - |

(таблица добавлена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Централизованным водоснабжением оборудован весь жилищный фонд.

Противопожарное водоснабжение поселения.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 7 водонапорных башен оборудованы устройствами для забора воды 4.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 – 150 мм, давление 1-5кг/см2 , расход воды до 38 л/с, установлены 18 гидрантов.

Все населенные пункты сельсовета находятся в пределах радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие пожарных частей.

Размещение подразделений пожарной охраны обеспечивает нормативное прикрытие населенных пунктов, соответствует положениям статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Русановского сельсовета генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2019 г.) и расчетный срок (2034 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Минимально допустимый объем водопотребление на одного жителя принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, и составляет 99 л/сутки.

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

(подраздел «Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества» изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается на I очередь строительства:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 760 м3/сутки, завершение строительства в д. Басовка двух водозаборных скважин и водонапорной башни;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения с заменой труб на современные полимерные (13 км), в т.ч. реконструкция водопровода в центральной части д. Басавка (2,4 км);

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой застройки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

На расчетный срок генеральным планом предлагается:

- запланирована прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

2.8.2. Водоотведение.

В настоящее время в д. Басовка действует частично централизованная система канализации. В остальных населенных пунктах сельсовета централизованный сбор хозяйственно-бытовых стоков отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Централизованной канализацией обеспечено около 20% жителей сельсовета.

В административном центре сельсовета имеется фекальная насосная станция и поля фильтрации. Сточные воды от канализованной многоквартирной жилой застройки через канализационную насосную станцию поступают на поля фильтрации, где и производится очистка хозяйственно-бытовых стоков.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Протяженность уличной канализационной сети в д.Басовка составляет 6,1 км. Все сети нуждаются в замене.

Проектные предложения

В сельсовете необходимо развитие централизованной (для многоквартирного жилищного фонда и объектов социальной сферы) и децентрализованной системы водоотведения, включая строительство очистных сооружений, реконструкцию насосных станций и канализационных сетей.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки предусмотрено вывозить на сливную станцию канализационных очистных сооружений, располагаемых на территории д. Басовка (планируемых в строительству до 2019 г.). Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на полях фильтрации.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 2720 | 2640 | 93,3 | 101,2 | 333 | 341 |
| Неучтённые расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 17 | 17 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 350 | 358 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 358 м3/сутки (I очередь 350 м3/сутки).

Таблица - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 350 | 358 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 14,6 | 14,9 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 33,5 | 34,3 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 9,31 | 9,53 |

Необходимые потребности в водоотведении Русановского сельсовета могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 830 м3/сутки. С учетом планируемого сброса хозяйственно-бытовых стоков 2-м Русановском сельсоветом, требуемая мощность очистных сооружений составит 1100 м3 в сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- оборудование выгребными ямами всего неканализованного жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на поля фильтрации;

- полное переоборудование канализационной насосной станции и сетей канализации в д. Басовка.

На расчетный срок генеральным планом в качестве мероприятий определено строительство канализационно-очистных сооружений в д. Басовка и организация вывоза стоков на очистные сооружения из неканализованной жилой застройки.

2.8.3Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

Проектные предложения.

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области осуществляется от следующих источников:

газопровод высоко давления к к-зу «Прогресс»;

газопровод среднего давления к Птицесовхозу «Фатежский»;

газопровод среднего давления по ул. Урицкого в г. Фатеж.

Система газоснабжения включает в себя 17 газораспределительных пунктов и 67,291 км газовых сетей.

Газифицировано 17 населенных пунктов.

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области на перспективу предполагается в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

(подраздел 2.8.4 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.8.5 Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Система электроснабжения Русановского сельсовета централизованная. Источником централизованного электроснабжения являются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ (далее – ТП).

От ТП осуществляется передача электрической энергии потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам II и III категории.

По территории Русановского сельсовета проходят высоковольтные ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Анализ системы электроснабжения Русановского сельсовета выявил, что охват потребителей электроснабжением составляет 100%, а также отсутствует дефицит электрической мощности у потребителей.

Проектные предложения.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция ПС 35 кВ «Реут»;

- реконструкция ВЛ 35кВ Троицкое – Реут – В. Любаж.

(абзацы добавлены в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является Курский филиал ПАО «Ростелеком».

Телефонизировано муниципальное образование «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ООО «МТС», Курский филиал ЗАО «Мегакон» (Мегафон) и Курский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2).

Телевидение, радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по цифровым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено двадцатью теле- и тремя радиоканалами:

телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург – 5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал» и другие;

радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100 %.

Проектные предложения

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

переход на цифровые АТС, обновление технической базы;

проведение мероприятий по организации качественной мобильной связи покрытия территории поселения;

проведение интернета к общественно-деловой застройке и к индивидуальным домовладениям;

прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

(подраздел 2.8.6 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

  - Инженерная подготовка территории.

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана Русановский сельсовет.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

Генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

  - Зеленый фонд муниципального образования.

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения.

На одного жителя Русановского сельсовета в расчетном периоде при условии выполнения комплекса мероприятий по формированию зелёных насаждений, будет приходиться 17,8 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 12 м2 на 1 человека).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входит сбор и вывоз отходов. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(таблица исключена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией отходов производства и потребления.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТКО на расчетный срок составит 1 626 м3.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Объемы накопления ТКО

| ТКО | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество | 2720 |  | 2640 | 2000 | 2000 | 5440 | 5280 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 5440 | 5280 |

(таблица в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс ТКО предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

5440: 365 х 1=14,9 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

14,9 х 2 ≈30 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 30 контейнеров:

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- с. Нижний Реут – 5

- д. Русановка – 5

- д. Полеховка – 5

- д. Басовка – 5

- д. 1-я Чаплыгино – 2

- д. Тихоновка – 2

- д. Макаровка – 1

- д.Новые Дворы – 1

- д.Путчино  – 1

- д.Гуровка – 1

- с.Сухочево – 1

- с. Гаево -1

Примерный расчет площади, необходимой для  хранения ТКО приведен ниже:

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

5440 * 25  / 10 = 13 600 м2 или 1,36 га

где: 25 – расчетный период, лет;

5440 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО ООО «Экопол» в муниципальное образование «Большедолженковский сельсовет» Октябрьского района Курской области».

(абзац изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 30 контейнеров.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Размещение кладбищ.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 2640 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,8 га. Действующие кладбища имеют общую площадь 1,48 га, что вполне обеспечивает потребность на ближайшие 10 лет.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Генеральным планом на 1 очередь строительства планируется:

- разработать схему санитарной очистки территории сельсовета;

- оборудовать в населенных пунктах площадки для сбора мусора.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

Современное состояние и проектные предложения

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Русановский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования решений Генерального плана, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Атмосферный воздух.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. По результатам исследований атмосферного воздуха в муниципальном образовании «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обнаружено.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Поверхностные и подземные воды.

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

- отсутствие системы очистки сточных вод;

- захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Русановского сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы не отмечалось.

Почвы.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Радиационная обстановка.

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей атомной электростанции (далее – АЭС), наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Русановский сельсовет расположен в зоне возможного сильного радиоактивного заражения и опасного радиоактивного заражения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Проектные предложения.

Решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия.

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ЕГРОКН).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Объекты культурного наследия муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государствен-ной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 273 человека, установлено фамилий на 21 человека. Скульптурная группа установлена в 1969 году», 1941– 1945 гг. | Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 г. № 382 Рег. № 461610558500005 | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет», с. Нижний Реут | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 13.04.2022 № 05.4-08/390 | Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 01.11.2022 № 05.4-08/1188 |
| Объекты культурного наследия, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |  |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
| 2. | Ансамбль земской школы, нач. ХХ в. | - | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет», с. Нижний Реут | - | - |

(таблица изложена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

2.13.2. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы и водные объекты общего пользования

Гидрографическая сеть муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области представлена р. Усожа, р. Верхний Хотемль, р. Реут, р. Путчинка, р. Березовка, р. Красавка и р. Желень. Протяженность рек в границах муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области составляет: р. Усожа – 12 км, р. Верхний Хотемль – 4,5 км, р. Реут – 7,6 км, р. Путчинка – 8,4 км, р. Березовка – 4 км, р. Красавка – 3,3 км и р. Желень – 3,7 км.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона р. Усожа – 200 м, р. Верхний Хотемль – 50 м, р. Реут – 50 м, р. Путчинка – 50 м, р. Березовка – 50 м, р. Красавка – 50 м и р. Желень – 50 м.

В границах водоохранной зоны установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, установленный частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых помимо ограничений, предусмотренных для водоохранных зон и описанных в части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливаются дополнительные ограничения, установленные частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения:

о водоохранной зоне р. Усожа. Реестровый номер водоохранной зоны 46:00-6.619;

о прибрежной защитной полосе р. Усожа. Реестровый номер прибрежной защитной полосы 46:00-6.617.

В Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Верхний Хотемль, р. Реут, р. Путчинка, р. Березовка, р. Красавка и р. Желень.

В силу части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии р. Усожа, р. Верхний Хотемль, р. Реут, р. Путчинка, р. Березовка, р. Красавка и р. Желень шириной 20 м (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Проектные предложения

В целях рационального природоохранного использования территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области следует установить границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Верхний Хотемль, р. Реут, р. Путчинка, р. Березовка, р. Красавка и р. Желень.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами – правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

(подраздел 2.13.2 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

(наименование подраздела в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Русановского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Генеральным планом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

1. вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

2. вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

3. по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

4. в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

1. должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

2. граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

3. боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

1. должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

2. боковые границы должны быть удалены на расстояние:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

1. вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

2. боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

По состоянию на 09.09.2024 в границах муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области находятся следующие установленные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

одиночного водозабора подземных вод ООО «Экорт» для водоснабжения предприятия, расположенного в районе с. Сухочево Фатежского района Курской области (приказ комитета природных ресурсов Курской области от 17.12.2020 №01-06/713).

(абзацы добавлены в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

    - Санитарно-защитные зоны.

(наименование подраздела в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработать и установить:

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

(таблица исключена в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(абзац исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

а) установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

б) реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», представлены в таблице.

(абзац в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Таблица. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

2.13.5. Особо охраняемые природные территории

Планируемая особо охраняемая природная территория

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года» с целью сохранения редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Курской области, на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области планируется к созданию особо охраняемая территория регионального значения – памятник природы «Гаевский кручи», площадь которого будет уточнена при проведении комплексного экологического обследования.

(подраздел 2.13.5 добавлен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» ноября 2024 года № 01-12/_____)

2.14. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территории

Таблица. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 35 кВ «Реут» (реконструкция) | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет» | Мощность 35 кВ | Расчетный срок | Необходимость модернизации оборудования систем энергетики конкретного муниципального образования | Повышение надежности инженерных систем муниципального образования |
|  | ВЛ 35кВ Троицкое – Реут – В. Любаж (реконструкция) | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет» | Мощность 35 кВ | Расчетный срок | Необходимость модернизации оборудования систем энергетики конкретного муниципального образования | Повышение надежности инженерных систем муниципального образования |

(подраздел 2.14 добавлен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «__» ноября 2024 года № 01-12/_____)

(раздел 3 исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования Курской области запланировано строительство (реконструкция) объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области, указанных в таблицах ниже.

# Таблица. Планируемые объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры федерального значения на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) | Курская область, г. Курск, Курский район, Обоянский район, Медвенский район, Фатежский район | Реконструкция |

Таблица. Планируемые объекты капитального строительства в области здравоохранения регионального значения на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области

| № п/п | Наименование | Местонахождение объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Русановский ФАП областного бюджетного учреждения здравоохранения «Фатежская центральная районная больница имени Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки» министерства здравоохранения Курской области (строительство) | Курская область, Фатежский район, муниципальное образование «Русановский сельсовет», д. Басовка | 20 посещений в смену |

(раздел 4 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом в целях повышения эффективности использования земельных участков в уже сложившейся функционально-планировочной структуре территории предусмотрено изменение функциональной зоны для участков с кадастровыми номерами 46:25:172501:296, 46:25:172501:241, 46:25:172501:279, 46:25:172501:6, 46:25:172501:132, 46:25:172501:5, 46:25:172501:49 и 46:25:172501:111 общей площадью 10215 м2 на производственную зона I - V класса опасности объекта для строительства склада по хранению готовой мясной продукции ООО «Евротрейд».

(раздел 5 изложен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

(раздел «Список литературы» исключен в редакции решения министерства архитектуры и градостроительства Курской области от «___» ноября 2024 года № 01-12/____)

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).

Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2017 г.